教  学  内  容

	课题名称
	项目一：任务四——做箱
	负责人签字
	

	授课班级
	
	
	
	
	
	

	授课时间
	
	
	
	
	
	

	教学资源
	货代考试指定教材、网络资源、参考教材

	教学方法
	讲授法、任务驱动法、演示法

	教学目标
	1、熟悉集装箱的类型、内外尺码，不同集装箱的使用场合

2、掌握集装箱交接方式、交接场所

3、掌握如何确定箱型、箱量

4、理解装箱单的作用，能看懂装箱单并会简单填制

	教学重点
	集装箱的检查、交接方式，如何确定箱型箱量

	授课类型
	理实一体
	时间分配

	【导    入】
我们现在已经完成了订舱环节的工作，接下来，货代将安排货物装箱。这节课我们就来学习装箱环节需要掌握的知识。
【工作任务】任务四——做箱
一、做箱方式
1、内装：货主将货送至指定场地，货代负责装箱。货代收取装箱费

2、外拖：货代联系拖车，提取空箱至货主指定地点，货主负责装箱后，由拖车将重箱运回至指定场地。货代不收取装箱费

二、设计集装箱装箱方案

1、设计集装箱装箱方案时须考虑的因素

⑴、体积

⑵、重量

⑶、托盘的使用

2、装箱的注意事项

⑴、一般货物装箱

⑵、特殊货物装箱
三、填制集装箱装箱单

1、装箱单定义

集装箱装箱单（CLP）是详细记载集装箱内货物的名称、数量等内容的单据，每个载货集装箱都要制作这样的单据，它是根据已装进集装箱内的货物制作的。负责装箱的人都要制作装箱单。
2、集装箱装箱单的主要作用
⑴、作为发货人、集装箱货运站与集装箱码头堆场之间货物的交接单证；
⑵、作为向船通知集装箱内所装货物的明细表；
⑶、单据上所记载的货物与集装箱的总重量是计算船舶吃水差、稳性的基本数据；
⑷、在卸货地点是办理集装箱保税运输的单据之一；
⑸、当发生货损时，是处理索赔事故的原始单据之一；
⑹、卸货港集装箱货运站安排拆箱、理货的单据之一。
3、填制注意事项
⑴、每项内容一定要准确无误，特别时品名、件数、数量、重量等

⑵、装箱后，实际装箱数量、件数、毛重、尺寸等，与原规定发生溢短时，处除随车的装箱单上更正外，必须以最快速度详告货主，以便其向其他有关单位申请更改手续

[image: image1]
【相关知识】集装箱
一、集装箱的定义与标准化

集装箱是一种运输设备，在运输实践中，又分为货主箱（S.O.C）和承运人提供的集装箱（C.O.C）。

目前使用的国际集装箱规格尺寸主要是ISO/TC104制订的第一系列的4种箱型，即A型、B型、C型、D型。为了便于计算，以20ft的集装箱作为换算标准箱TEU，作为集装箱船载箱量、港口吞吐量、保有量的计量单位。实践中，有时将40ft成为FEU。

★1、20ft  22t  30m3        40ft  28t  60m3 

  2、1AAA  12.192m  2.438m  2.896m

  3、1FEU=2TEU，但1个40ft≠2个20ft
二、集装箱的类型
三、集装箱标记
1、第一组标志  箱主代号、顺序号、核对数
2、第二组标志  尺寸和类别
3、第三组标志  最大总重和自重     最大总重-自重=最大允许载货量
四、集装箱的装载
1、集装箱选择
⑴、符合ISO标准；⑵、四柱、六面、八角完好无损；⑶、箱子各焊接部位牢固

⑷、箱子内部清洁、干燥、无味、无尘；⑸、漏水、漏光；⑹、具有合格检验证书
原则——先考虑货物能否装的下，再考虑经济合理

2、集装箱的检查★
⑴、外部检查：察看箱子的六面，外部是否有损伤、变形、破口等一样情况，如有异常需对修改部位进行标志。
⑵、内部检查：察看箱子内侧的六面，内侧是否漏水、漏光、有无污点、水迹等。
⑶、箱门检查：检查门的四周是否水密，门锁是否完整，箱门是否能270度开启。
⑷、清洁检查：察看箱内是否有残留物、污染、锈蚀异味、水湿。如不符合要求应以清扫、甚至更换。
⑸、附属件的检查：对货物的加固环节的部件进行检查。
五、集装箱货物的交接
1、交接形态

⑴、整箱货
整箱货（FCL） 是指由贷方负责装箱和计数，填写装箱单，并加封志的集装箱货物，通常只有一个发货人和一个收货人。
不知条款
⑵、拼箱货
拼箱货（LCL）是指由承运人的集装箱货运站负责装箱和计数，填写装箱单，并加封志的集装箱货物，通常每一票货物的数量较少，因此装载拼箱货的集装箱内的货物会涉及多个发货人和多个收货人。
2、交接地点
⑴、船边或吊钩（ship’s rail or hook/ tackle）。
⑵、集装箱堆场(container yard, CY)

⑶、集装箱货运站（container freight station, CFS）
⑷、门（Door）
门、场、钩主要是整箱货（FCL）的交接场所，站主要是拼箱货（LCL）的交接场所
3、交接方式
理论上有16种，主要的方式为CY/CY和CFS/CFS
六、集装箱租赁

租赁方式：定期租赁、程租租赁、活期租赁
七、如何确定箱型、箱量★
1、已知一批货物63T、109CBM，船公司报价USD1000/20ft，USD1800/40ft，如何装箱最合理？
从四个角度考虑；先考虑体积，再考虑重量；最后选运费低者
⑴、全装20ft   4个    4000美元
⑵、全装40ft   3个    5400美元

⑶、先装满一个20ft，再装40ft    2个    4600美元

⑷、先装满一个40ft，再装20ft    2个    3800美元（最低）
【小    结】
本节课我们学习了做箱环节需要掌握的知识，重点是要学会如何确定箱型、箱量，以及集装箱选择和装箱的注意事项。
【作    业】
练习题

	2
18
10

10

10

15

13

2

	【课后反思】
本节课涉及集装箱的理论知识比较多，比较杂，学生课堂反映有些跟不上节奏，以后要进行调整。本节利用多媒体演示各种集装箱类型，效果非常明显，起到了事半功倍的效果。






























[image: image2.jpg]TENAEFREERLT

i

SERS EERE
N . . = Container No. Type of Container:
AR RES QA T
HHS
#® E] L] Seal No. 20 40+
CONTAINER LOAD PLAN 489654
BE ik b R
Ocean | Voy No. Port of Loading Port of Tranship
Vessel HEE
Port of Discharging
RESH | wewew = ) & (40 EEE=E) S
B/L No. |Maks 8 Busbers| Mo 8Kind of Phgs Desaription of Goods Weight K Messurensat Cul | Remarks
WLy | CEETHSQ0B/ | 1000dezs Microvave nachine 4000KGS (net
GLOBAL 100085 b 1061 3800K0S)
88122833 | L ECTRON/To washing machine 4500KGS, (net
FONTO/H0. | 250dozs pev-1703 4000KGS)
1-1250 s0cTHS
B 150CTHS 501 WRERE
Total Husber of Packsges T
EERRBE F
Total eighth Hessuranent
BRRSIRES | ERATE A sEREn HEE 8500KGS
7B K1234 Gross Weight
BN SR/t /A HHER.
1. DR R S AERE
Ir.

B WABERRS, EEERE LR,
i 0574-8812+krk

55, 0574-8812%krk

2. EREDRRIERERT S
Kb LEFE K LT 8 SR




